中电建协第八届吊装技能竞赛履带起重机团体预赛项目

——履带起重机接杆比赛细则

- 项目介绍

本项目旨在考核起重机指挥的指挥能力和技能水平，以及起重机指挥、起重机司机、司索之间的协同配合能力。比赛要求参赛队采用履带起重机进行臂杆拆卸和重新组装操作，确保起重机臂杆在通过障碍杆和狭窄空间时方位和运动轨迹的准确变化，最终将起重机臂杆平稳放置到指定位置。

参赛队使用徐工XLC150型150t履带起重机，通过起重机司机、起重机指挥、司索之间的相互配合完成整个比赛项目。

  - 比赛设备

徐工XLC150型150t履带起重机。

  - 设备工况

41m主臂工况，80t吊钩，4倍率。

  - 比赛道具（单个赛场配备）

XLC280A型280t履带起重机组合臂杆1节(塔臂3m节：3.17m×1.79m×1.59m，0.6t；塔臂6m节：6.17m×1.79m×1.59m，1.1t;2节组合臂杆共重1.7t），塔臂12m 节（12.17m×1.79m×1.59m，2t）2节（固定在地面）；销轴（工艺销）8件、锁止销8个；刻度水杯1个(水面往下保留5个刻度，每个刻度5mm)；1.5m 的标示绳2 根；障碍杆24根（高度2m）；吊钩高度标志杆1根（高度2m）。

  - 工具配备（单个赛场配备）

承重 3t 的圆吊带（长度12m） 2根、5t卸扣4只、溜绳 2 根（长度4m）、撬棍 2根、手锤 2把。

  - 人员配备

副裁判长一名，裁判员三名，裁判助理两名；起重机指挥1名、起重机司机1名、司索2名。

- 比赛流程

参赛选手列队，秩序进场，在选手站位区集合

裁判入场检查现场是否符合比赛要求

裁判、裁判助理各就各位

参赛队起重机指挥组织吊装前设备、索具等安全检查

副裁判长宣布比赛开始，并将钥匙交给起重机司机

参赛队起重机指挥向副裁判长请示开始比赛

检查完毕，起重机司机发动车辆、司索各就各位，向起重机指挥示意准备完毕。

起重机指挥站到指定区域，用旗哨示意吊装开始，裁判同步计时

司索将吊装索具、溜绳拴挂在臂杆上，然后起吊臂杆

选手相互配合，按照要求路径，完成吊装操作过程

选手通过调整臂杆方位，过杆行进

吊装完毕，将吊装索具、卸扣、溜绳放回吊具区，司索回到站位区，吊钩回至吊钩区并起升至要求高度

起重机指挥使用旗哨示意比赛完成，裁判同步停止计时

起重机司机熄火，参赛队全部选手站位区集合列队，起重机司机将钥匙交给副裁判长

选手秩序退场

裁判评判确认比赛成绩

- 比赛示意图

图1  XLC150型150t履带起重机接杆比赛示意图

注：1、障碍杆共24根，每组8根，共三组，每根高2m，横向间距为2.2m，每两根间竖向间距为3m；吊钩区高度标志杆高度2m，与障碍杆相同。障碍杆及高度标志杆见下图2。

图2  障碍杆示意图

- 起吊物（9m臂节）下方设置刻度水杯。吊起运行过程中，臂杆底部距地面不得高于1m，由1.5m 的标示绳来标示。

3、可手扶区域（与被吊物外边沿间距为1.5m）、选手站位区（长5m宽0.6m）、吊具区（长5m宽1m）、吊钩区（直径2m圆圈）、工具区（长2m宽1m）需在地面划线标示。

4、起吊物（9m臂节）长度为9.17m，宽度为1.79m，高度为1.59m，重量不超1.7t。

5、需长度56m，宽度42m的场地。

- 比赛细则

- 比赛要求

（1）参赛队通过事先抽签决定比赛顺序。

（2）参赛队按规定流程相互配合完成整个操作过程，严格执行起重机安全操作规程。

- 操作说明

（1）操作区域：以 XLC150履带起重机所在位置为圆心，最大吊装半径约为28m，夹角为162°的扇形区域，装卸点 A 和装卸点 B 为遮挡区域。

（2）初始状态：吊车站位 O 点，吊钩停放在C点吊钩区的高度标志杆上方20-30cm位置；吊带、卸扣、溜绳等整齐放置在H点吊具区；刻度水杯放置在被吊臂杆的非连接端近杆头位置处，并事先注满水。

（3）安拆臂杆用的撬棍、手锤、销轴、锁止销放置在可手扶区外侧的工具区。

（4）操作过程：

参赛选手各就各位,安全检查完毕后，起重机指挥在指定区域用旗哨示意吊装开始，裁判同步开始计时；

参赛选手开始作业：选择平衡点套入吊具，系好溜绳，拆卸A（B）点处臂杆a和臂杆b(c)之间的固定销及保险销；工具归位，然后开始越障操作，使臂杆a沿预定线路由A（B）点到达指定的B(A)点；再实施臂杆a和臂杆c（b）的接杆组装，插入固定销及保险销，工具归位（b、c臂杆为12m杆）；

选手将吊带、卸扣、溜绳拆下并还原至 H 点的吊具区摆放整齐，司索回到选手站位区，吊钩回到初始位置处（吊钩区）；

起重机指挥在站位区内以旗哨示意完成整个操作过程，裁判停止计时；

参赛选手全部站到选手站位区后，起重机司机向副裁判长交还钥匙，秩序退场。

（5）接续比赛

下一队选手秩序进场，经同样程序，进行反方向操作。

- 细节说明

（1）计时时间以起重机指挥举旗鸣哨示意为准，起重机指挥应在站位区内发出吊装开始和结束信号。

（2）计分时间从参赛选手进场起至退场止，选手着装及精神风貌均为裁判评分项目。

（3）吊具套入点、溜绳系法由选手自行选择，每根溜绳允许系挂两个点，但不得缠绕或套挂在身体上。

（4）在吊装过程中，起吊物底部最低点离地高度不得高于1m，由标示绳来标识,标示绳系在9m节臂杆的两端。

（5）在越障过程中，两名司索需通过两根4m长的溜绳来配合调整起吊物的角度，以顺利越障。

（6）司索只有在进入可手扶区域后，才可以直接手扶臂杆进行拆卸与组装操作，可手扶区域范围为臂杆四周往外延伸1.5m。其他区域只能通过两根长溜绳来配合调整起吊物的方位，司索手握溜绳位置距离臂杆必须大于1m。

（7）在可手扶区域，起重机司机看不到起吊物，均由起重机指挥人员指挥所有操作。

（8）操作过程中，起重机指挥只允许用旗哨指挥起重机司机，不允许与起重机司机有任何语言交流。起重机指挥与司索可以进行语言交流。

（9）起重机站位区域必须定位，不允许行走。

（10）劳保用品必须符合国家标准，必须自行配戴安全帽、穿防砸鞋，司索人员戴劳保手套。

（11）比赛期间用的旗哨由参赛选手自带。

- 评分标准

| 序号 | 项目 | 项目分项设置 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队形象 （10分） | 着装及劳动保护用品使用 | 5分 | 1.着装统一规范； 2.劳动保护用品穿戴整齐； 违反一项扣 1 分。 |
|  |  | 精神风貌及团队配合 | 5分 | 1.列队整齐； 2.精神饱满； 3.注意力集中； 4.团队配合协作默契； 违反一项次扣 1 分。 |
| 2 | 比赛用时 （25 分) | M+1-N×25÷M | 25分 | M为参赛队总数， N为用时名次。 |
| 3 | 操作过程 （65 分） | 吊装前安全检查； 吊索具整齐放回原处 | 5分 | 1.起重机安全检查； 2.臂杆安全检查； 3.吊索具安全检查； 4.起重机指挥落实安全检查情况； 5.吊索具、接杆工具等放回原处； 6.吊索具、卸扣、溜绳等放置整齐。 违反一项次扣 1 分。 |
|  |  | 旗哨使用正确； 吊索和溜绳拴挂正确； | 10分 | 1.哨音旗语准确规范； 2.哨旗配合同步； 3.指挥站位正确 4.开始和结束时必须鸣哨； 5.吊索具正确使用； 6.溜绳正确设置； 7.吊索无挤压现象； 8.司索手握溜绳位置距离臂杆必须大于1m； 违反一项次扣 1 分。 |
|  |  | 起重机动作规范平稳 | 5分 | 1.吊钩停放到指定位置； 2.开始吊装前和吊装结束后鸣笛示意； 若未鸣笛即开始操作，裁判示意，应扣分后重新鸣笛开始； - 按规定交还钥匙； 以上每违反一项次扣 1 分。 4.拆杆或组杆时将固定臂杆碰撞移位，每次扣2分。 |
|  |  | 人员操作规范 | 10分 | 1.作业人员在规定区域外不得手扶设备动作，手扶一次扣2分； 2.臂杆离地应小于 1m；大于 1m,每违反一次扣 1 分； 3.臂杆触地一次扣3分。 |
|  |  | 吊装过程与障碍杆无碰擦 | 30分 | 1.触碰一次障碍杆扣 2 分； 2.碰移位一根障碍杆扣 3 分； 3.碰倒一根障碍杆扣 5 分。 此项每根杆最高扣5分。 |
|  |  | 作业过程保持臂杆水平 | 5分 | 见比赛记录，刻度水杯刻度每少一格扣 1 分，最多扣5分。 |
| 4 | 合计 |  | 100分 |  |

注:

1．比赛用时超过规定时间（暂定20分钟）的，不计算时间成绩。

2. 不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的参赛队，均不予计算成绩。

3．未安装锁止销，不计算成绩。

4. 裁判对比赛过程中出现违章等影响安全的情况立即向参赛选手发出停止比赛指令，且不计算成绩。

5. 恶意比赛，如故意扫杆、在手扶区域外长时间用手扶臂杆、手扶区域外手扶臂杆3次，不计算成绩。

6. 臂杆吊挂点必须为四点，否则不计算成绩。

7. 人、溜绳触碰或撞倒障碍杆，视同设备触碰或撞倒，并扣减相应分数。

8. 项目各分项分值扣完为止，不计负分，不从合计分中扣减。

9. 未尽事宜由裁判组解释。争议由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

- 总成绩计算方法

总成绩=团队形象得分+比赛时效得分+操作过程得分

=团队形象得分+（操作过程得分÷65）╳比赛用时得分+操作过程得分

- 安全措施

1、选手进入参赛现场，选手需着装规范，必须戴好安全帽，穿好防护鞋。

2、严格执行起重机安全操作规程，出现事故必须立即启动相关的应急预案。

3、起重机司机、起重机指挥必须具有有关部门颁发的有效《特种设备作业人员证》。

4、严禁在夜间、大雨、大雾、雷电、五级风以上情况下进行该项目的比赛。

5、设置吊装作业区，并作警戒标志，禁止与参赛无关的人员入内。

- 比赛争议解决

比赛中若出现争议，应由评判委员会裁定，并具有最终解释权。