中电建协第八届吊装技能竞赛履带起重机团体决赛项目

——立式设备穿杆过架安装就位比赛细则

- 项目介绍

本项目旨在考核起重机指挥的指挥能力和技能水平以及起重机指挥、起重机司机、司索之间的协同配合能力。参赛队使用履带起重机吊起立式方桶，通过调整设备的方位和运动轨迹，使其通过狭窄空间，最终达到就位位置后，打靶就位。

参赛队使用徐工XLC150型150t履带起重机，由参赛队起重机司机、起重机指挥和司索相互配合完成整个比赛项目。

  - 比赛设备

徐工XLC150型150t履带起重机。

  - 设备工况

41m主臂工况，80t吊钩，4倍率。

  - 工具配备（单个赛场配备）

承重 3t 的圆吊带（长度4 m） 2 根、溜绳（长度4m） 2 根、5t弓形卸扣4只。。

  - 比赛道具（单个赛场配备）

立式方桶（长1.5m×宽1.5m×高1.5m，重约4t）；红白障碍杆56根，高度2m；吊钩高度标志杆1根，高度2m；障碍门架2组。

  - 人员配备

副裁判长一名，裁判员三名，裁判助理两名；起重机指挥1名、起重机司机1名、司索2名。

  - 场地需求

至少确保长度40m，宽度26m的平整场地。

比赛

参赛选手列队，秩序进场，在站位区集合

流程

裁判入场检查现场

是否符合比赛要求

裁判、裁判助理

各就各位

参赛队起重机指挥组织吊装前设备、索具等安全检查

副裁判长宣布比赛开始，并将钥匙交给参赛队起重机司机

参赛队起重机指挥向副裁判长请示开始比赛

检查完毕，起重机司机发动车辆，司索各就各位，向起重机指挥示意准备完毕

起重机指挥站到指定区域，用旗哨示意吊装开始，裁判同步计时

司索将吊装索具、溜绳拴挂在LOGO方桶上，然后起吊设备

将LOGO方桶放置在最终位置，打靶就位

选手通过调整设备方位，过杆行进

吊装完毕，将索具、卸扣、溜绳放回吊具区，司索回到站位区，吊钩回至吊钩区并起升至要求高度

起重机指挥使用旗哨示意比赛完成，裁判同步停止计时

起重机司机熄火，参赛队全部选手站位区集合列队，起重机司机将钥匙交给副裁判长

参赛选手秩序退场

裁判评判确认

比赛成绩

- 比赛示意图

图1 立式设备穿杆过架安装就位

图2 靶框架制作示意图

图3  障碍杆及底座制作示意图

图4 障碍门架穿越示意图

图5 立式方桶及吊耳示意图

- 比赛细则

- 比赛要求

（1）参赛队通过事先抽签决定比赛顺序。

（2）参赛队按规定流程相互配合完成整个操作过程，严格执行起重机安全操作规程。

- 操作说明

（1）操作区域：以XLC150型150t履带起重机所在位置为圆心，最大吊装半径为29.3m，最小吊装半径为12m，夹角为68 °的扇形区域，在距离起重机中心7m处设置遮挡区域。

（2）初始状态：吊车站位O点，吊钩停放在C点吊钩区的高度标志杆上方20-30cm位置；吊带、卸扣、溜绳等整齐放置在H点吊具区；

（3）操作过程：

参赛队员各就各位, 安全检查完毕后，起重机指挥在指定区域用旗哨示意吊装开始，裁判同步开始计时；

参赛队员开始作业：指挥吊钩至A点立式方桶所在的手扶区域，挂钩、系好溜绳，将起吊物吊离A点后，从B1口进入，沿徐工LOGO标志逆时针方向行进，依次穿过两组障碍门架后，由B2口返回，至A点靶框打靶就位；

选手将吊带、卸扣、溜绳拆下并还原至 H 点的吊具区摆放整齐，吊钩回到C点（吊钩区），司索回到选手站位区；

起重机指挥在站位区内以旗哨示意完成整个操作过程，裁判停止计时；

参赛选手全部站到选手站位区后，起重机司机向副裁判长交还钥匙，秩序退场。

- 细节说明

（1）计时时间以指挥举旗鸣哨示意为准，起重机指挥应在站位区内发出吊装开始和结束信号。

（2）计分时间从参赛选手进场起至退场止，选手着装及精神风貌均为裁判评分项目。

（3）溜绳系法由选手自行选择。

（4）在吊装过程中，除非限高区域外，起吊物底部最低点离地高度不得高于0.5m，即方桶下端超过障碍杆底部白色区域视为扣分。除A点外，整个比赛过程被吊物底部不得触地。

（5）在越障过程中，两名司索需通过两根4m长的溜绳来配合调整起吊物的角度，以顺利越障。

（6）只能通过两根长溜绳来配合调整起吊物的方位，司索手握溜绳位置距离吊物必须大于1m。

（7）立式设备穿越门架时，在障碍门架区不受离地高度不得高于0.5m的限制（即设备完全进入障碍门架区后就允许起高），但不得直接从转动横杆上方越过，否则每次扣除20分。

障碍门架区内任何选手不得用身体接触被吊物，只能按要求使用溜绳调整；不得从高度限制杆下方穿行，但允许在门架立柱两侧绕行，期间人或溜绳碰掉高度限制杆均按规则进行扣分。

（8）操作过程中，起重机指挥只允许用旗哨指挥起重机司机，不允许与起重机司机有任何语言交流。起重机指挥与司索可以进行语言交流。

（9）劳保用品必须符合国家标准，必须自行配戴安全帽、穿防砸鞋，司索人员戴劳保手套。

（10）起重机站位区域必须定位，不允许行走。

（11）比赛期间用的旗哨由参赛队员自带。

- 评分标准

| 序号 | 项目 | 项目分项设置 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队形象 （5分） | 着装及劳动保护用品使用；精神风貌及团队配合 | 5分 | 1.着装统一规范； 2.劳保护品穿戴整齐； 3.列队整齐； 4.精神饱满； 5.注意力集中； 6.团队配合协作默契； 违反一项扣 1 分，扣完为止。 |
| 2 | 比赛用时 （25 分) | M+1-N×25÷M | 25分 | M为参赛队总数， N为用时名次。 |
| 3 | 操作过程 （70 分） | 吊装前安全检查； 吊索具整齐放回原处 | 4分 | 1.起重机安全检查； 2.臂杆安全检查； 3.吊索具安全检查； 4.吊装指挥落实安全检查情况； 5.吊索具等放回原处； 6.吊索溜绳等放置整齐。 每违反一项扣 1 分，扣完为止。 |
|  |  | 旗哨使用正确； 吊索和溜绳拴挂正确； | 10分 | 1.哨音旗语准确规范； 2、.哨旗配合同步； 3.指挥站位正确 4.开始和结束时必须鸣哨； 5.吊索具正确使用； 6.溜绳正确设置； 7.吊索无挤压现象； 8.司索手握溜绳位置距离吊物必须大于1m。 每违反一次扣 1 分，扣完为止。 |
|  |  | 人员操作规范 | 5分 | 1.作业人员不得手扶设备动作，手扶一次扣1分； 2.设备离地应小于 0.5m；大于 0.5m,每违反一次扣 1 分； 3.设备触地一次扣3分； 扣完为止。 |
|  |  | 起重机动作规范平稳 | 5分 | 1.吊钩停放到指定位置； 2. 开始吊装前和吊装结束后鸣笛示意，若未鸣笛即开始操作，裁判示意，应扣分后重新鸣笛开始； 3.按规定交还钥匙； 以上每违反一项扣 1 分，扣完为止。 |
|  |  | 吊装过程与障碍杆无碰擦 | 36分 | 一、障碍杆： 1.触碰障碍杆一根，每次扣 2分； 2.碰障碍杆移位一根，扣 3 分； 3.碰倒障碍杆一根，扣 5 分； 此项每根障碍杆最高扣5分。 二、门架立柱： 1.触碰门架立柱一根，每次扣 2分； 2.碰门架立柱移位一根，扣 5 分； 3.碰倒门架立柱一根，扣10 分； 此项每根门架立柱最高扣10分。 三、转动横杆 1.碰转动横杆一根，转动30°内扣2分； 2.碰转动横杆一根，转动30-60°内扣4分； 3.碰转动横杆一根，转动60°以上扣6分； 此项每根转动横杆最高扣6分。 四、高度限制杆： 1.碰高度限制杆一根，每次扣2分； 2.碰移位高度限制杆一根，扣3分； 3.碰掉高度限制杆一根，扣5分； 此项每根杆最高扣5分。 |
|  |  | 准确就位 | 10分 | 1.方桶底座边缘压在黄色区域，扣2分； 2.方桶底座边缘压在红色区域，扣4分； 3.方桶底座边缘压在绿色区域，扣6分； 4.方桶底座边缘压在蓝色区域，扣8分； 5.方桶底座边缘超出蓝色区域，扣10分。 |
| 4 | 合计 |  | 100分 |  |

注:

1.比赛用时超过规定时间（暂定20分钟）的，不计算时间成绩。

2.不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的参赛队，均不予计算成绩。

3.裁判对比赛过程中出现违章等影响安全的情况立即向参赛选手发出停止比赛指令，且不计算成绩。

4.恶意比赛，如故意扫杆、长时间用手扶被吊物、用手扶被吊物3次、多次打靶等，不计算成绩。

5. 项目分项分值扣完为止，不计负分，不从合计分中扣减。

6.人、溜绳触碰或撞倒障碍杆、高度限制杆、门架立柱，视同设备触碰或撞倒，并扣减相应分数。

7.未尽事宜由裁判组解释。争议由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

- 总成绩计算方法

总成绩=团队形象得分+比赛时效得分+操作过程得分

=团队形象得分+（操作过程得分÷70）╳比赛用时得分+操作过程得分

- 安全措施

1.选手进入参赛现场，选手需着装规范，必须戴好安全帽，穿好防护鞋。

2.严格执行起重机安全操作规程，出现事故必须立即启动相关的应急预案。

3.起重机司机、起重机指挥必须具有有关部门颁发的有效《特种设备作业人员证》。

4.严禁在夜间、大雨、大雾、雷电、五级风以上情况下进行该项目的比赛。

5.设置吊装作业区，并作警戒标志，禁止与参赛无关的人员入内。

- 比赛争议解决

比赛中若出现争议，应由评判委员会裁定，并具有最终解释权。