| ICS | 29.240.20 |
| --- | --- |
| CCS | F 20/29 |

团体标准

T/CEPCA XXXX—2025

附件1

输变电工程水土保持遥感监测技术规范

Technical Specification for Remote Sensing Monitoring of Soil and Water Conservation in Power Transmission and Transformation Projects

（本草案完成时间：2026.07.06）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

中国电力建设企业协会  发布

目  次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

4.1  遥感监测工作程序	2

4.2  遥感监测范围	2

4.3  遥感监测周期	2

4.4  遥感数据质量要求	2

4.5  遥感监测成果要求	3

5  遥感监测准备	3

5.1  工程资料收集	3

5.2  遥感监测方案编制	3

5.3  遥感数据采集	3

5.4  遥感数据预处理	3

5.5  解译标志建立	4

5.6  解译模型构建	4

6  遥感监测实施	4

6.1  监测范围	4

6.2  监测内容	4

6.3  监测频率	4

6.4  监测精度	4

6.5  监测解译	5

6.6  监测分析方法及成果	5

附录A  （规范性）  输变电工程水土保持遥感监测内容分类与说明	6

附录B  （规范性）  施工期遥感监测解译流程示意图	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电力建设企业协会提出并归口。

本文件主编单位：XXX。

本文件参编单位：XXX。

本标准主要起草人员：XXX

本标准主要审查人员：XXX

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力建设企业协会（地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦3层，100071）。

引言

输变电工程建设易扰动地表，破坏植被覆盖，引发水土流失，不仅影响工程自身安全稳定，还会破坏周边生态环境，加剧区域生态压力。

针对输变电工程建设特点，为规范输变电工程水土保持遥感监测工作，统一监测标准、明确技术要求，捕捉水土保持方案监测期水土流失动态变化，制定本文件。

输变电工程水土保持遥感监测技术规范

范围

本文件提出了输变电工程建设水土保持遥感监测的基本要求，规定了遥感监测准备和实施的工作内容和技术要求。

本文件适用于110kV及以上输变电工程建设水土保持遥感监测工作，为工程水土保持监管、治理及验收提供技术支撑。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14950  摄影测量与遥感术语

GB/T 20465  水土保持术语

SL/T 227  水土保持监测技术规范

DL/T 5138  电力工程数字摄影测量规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 遥感 remote sensing

不接触物体本身，用传感器收集目标物的电磁波信息，经处理、分析后，识别目标物、揭示其几何、物理特征和相互关系及其变化规律的现代科学技术。

[来源：GB/T 14950―2009，3.1]

- 空间分辨率 spatial resolution

在扫描成像过程中一个光敏探测元件通过望远镜系统投射到地面上的直径或对应的视场角度。

[来源：GB/T 14950―2009，4.104]

- 解译标志 interpretation key

遥感影像解译时，判断目标物所依据的图像特征，也称判读标志。包括：目标物的形状、大小、阴影、色调(或色彩)、纹理、图案、位置、布局等。

[来源：SL 227―2024，2.0.19]

- 水土流失 soil erosion and water loss

在水力、风力、重力及冻融等自然营力和人类活动作用下，水土资源和土地生产能力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失，是输变电工程施工期主要生态环境问题之一。

[来源：GB/T 20465―2006，2.1.1，有修改]

- 水土保持 soil and water conservation

防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，减轻洪水、干旱和风沙灾害。

[来源：GB/T 20465―2006，2.1.9，有修改]

基本规定

遥感监测工作程序

水土保持遥感监测工作宜按遥感监测方案编制、遥感影像采集与预处理、解译标志建立、监测解译、分析评价和成果资料管理的程序进行。

遥感监测范围

遥感监测应覆盖输变电工程施工全域，重点关注易引发水土流失区域。

遥感监测周期

遥感监测一般按月、季、年等周期开展。

遥感数据质量要求

遥感监测数据应按监测范围、周期进行采集，精度应符合国家及行业标准相关要求。

遥感监测成果要求

遥感监测成果应包含报告、图件等，确保成果齐全完整、准确可靠。

遥感监测准备

工程资料收集

遥感监测前期宜收集并核查以下工程资料：

- 工程沿线自然概况，包括地形地貌、气象、水文、土壤、植被等；

- 工程水土保持方案及批复文件；

- 工程设计文件；

- 工程施工方案。

遥感监测方案编制

5.2.1 监测方案应根据工程规模、施工进度、区域自然环境特点等编制，确保方案针对性和可操作性。

5.2.2 监测方案主要内容应包括工程概况、监测内容和要求、监测频次和精度、监测成果等。

遥感数据采集

5.3.1 遥感监测数据来源包括卫星、无人机等影像，应根据任务要求，选择适宜的遥感影像。

5.3.2 数据采集宜连续稳定，不同监测期次获取的遥感影像应在范围、分辨率、预处理流程上保持一致。

5.3.3 数据质量应符合以下要求：

a) 遥感影像清晰、色调均匀、反差适中，无噪声和条带缺失；

b) 影像中云层覆盖不应超过作业区面积的8%，且不覆盖塔基、变电站等核心监测部位。

5.3.4 卫星遥感影像空间分辨率不应低于1m，塔基、变电站等重点部位不应低于0.5m。

5.3.5 针对卫星遥感监测精度不足区域，无人机航测影像数据可作为补充数据，分辨率不应低于0.2m。

遥感数据预处理

5.4.1 卫星遥感数据预处理包括辐射校正、几何纠正、镶嵌融合和多时相配准等，处理流程与质量应符合SL/T 277中7.2.2的规定。

5.4.2 无人机遥感数据预处理包括POS数据处理、数字空中三角测量、定向建模及正射校正，处理流程与质量应符合DL/T 5138第5章的规定。

解译标志建立

5.5.1 根据监测内容、影像分辨率及时相，建立输变电工程水土流失遥感解译标志。

5.5.2 遥感解译标志可通过参考同类工程解译案例、对照影像特征与实地情况一致性等方式建立。

5.5.3 遥感解译标志宜包含以下几类：

a) 施工扰动区域的土地利用类型，主要包括耕地、林地、草地等；

b) 输变电工程施工扰动引发的水土流失状况；

c) 水土保持措施，主要包括工程措施、植物措施、临时措施等实物。

解译模型构建

依据解译标志，构建涵盖施工扰动区域、核心标志物的样本库，完成智能识别模型训练及优化。

遥感监测实施

监测范围

6.1.1 监测范围应覆盖输变电工程施工扰动区域，重点涵盖变电站、塔基、牵张场等。

6.1.2 监测范围边界应清晰明确，采用坐标定位方式界定。

监测内容

输变电工程水土保持遥感监测内容可分为土地利用类型监测、施工扰动监测、水土保持措施监测三大类，具体监测内容见附录B。

监测频率

6.3.1 卫星遥感全域监测可在施工扰动前开展1次，施工期宜每季度1次。

6.3.2 施工扰动、水土保持措施相关卫星遥感监测，宜每月1次；弃渣场、取料场等易引发高强度水土流失的地表区域，可适当加密。

6.3.3 汛期、雨季及水土流失事件发生后，可快速开展应急监测。

6.3.4 无人机航测补充监测频率根据实际情况确定。

监测精度

6.4.1 土地利用类型遥感解译准确率≥80%。

6.4.2 施工扰动面积测算误差≤10%。

6.4.3 工程措施与临时措施相关内容遥感判读准确率≥80%；植物措施的植被覆盖度反演精度≥90%。

监测解译

解译流程

监测解译宜按照解译准备、智能解译、人工校核、野外验证、成果整理等流程开展。

a) 解译准备：解译前应核查遥感影像预处理质量，确保影像清晰度、坐标精度满足解译需求。

b) 智能解译：采用智能解译模型，对遥感影像进行批量解译，识别土地利用类型、施工扰动范围及水土保持措施布设，生成初始解译成果。

c) 人工校核：对初始解译成果进行全面校核，重点核查塔基施工区、临时施工道路等解译准确性，修正误判、漏判，补充解译细节，形成解译成果。

d) 野外验证：随机抽取不少于10%的解译点位进行实地核查，验证解译结果与现场实际的一致性，并据此调整监测模型。

e) 成果整理：整理形成解译报告、解译图件及解译台账，明确解译方法、解译精度及修正说明，纳入监测成果统一管理。

解译质量控制

解译过程中应加强质量控制，具体要求如下：

a) 解译过程中应遵循解译标志，不得随意更改解译标准；

b) 解译过程中应做好详细记录，宜包括解译时间、解译人员、解译标准、修正内容、验证结果等。

监测分析方法及成果

监测成果

监测成果宜包括专题分析数据、监测报告等类型，报告中应体现监测结论及整改建议。

成果要求

监测成果应符合以下要求：

a) 成果命名规范、条理清晰，便于查阅、归档和复用；

b) 成果输出频次与监测频次同步，监测完成后5日内提交；

c) 成果应基于真实监测数据及解译分析结果，数据详实、结论客观。

（规范性）
输变电工程水土保持遥感监测内容分类与说明

表A.1规定了输电工程水土保持遥感监测内容。

表A.1 输变电工程水土保持遥感监测内容分类与说明

| 监测大类 | 监测子类 | 监测说明 |
| --- | --- | --- |
| 土地利用现状分类 | 核心施工区域土地利用类型 | 重点识别变电站、塔基、牵张场等核心标志物区域的土地利用类型 |
|  | 线路沿线土地利用类型 | 监测输变电线路走廊及周边一定范围内的土地利用类型 |
|  | 扰动区域土地利用变化 | 监测施工扰动导致的土地利用类型变化 |
| 地表扰动 | 扰动面积与分布 | 监测工程区域内施工扰动面积、空间分布及动态变化 |
|  | 扰动强度 | 监测不同区域扰动强度，重点关注塔基开挖、弃渣堆放等重度扰动区域 |
| 水土保持措施 | 工程措施 | 监测拦挡设施、截排水系统、综合护坡、弃渣防护等工程措施的落实情况 |
|  | 植物措施 | 监测绿化种植、植被恢复等植物措施的落实与生长情况 |
|  | 临时措施 | 监测苫盖、临时沉淀池等临时措施的落实情况 |

（规范性）
施工期遥感监测解译流程示意图

图B.1规定了施工期遥感监测解译的流程。

图B.1 施工期遥感监测解译流程示意图